โยฮันคัลเลอร์เท็กซ์
1/19 ,1/21 ซอยรามอินทรา 46/ 1 ถนนรามอินทรา ( กม.8 )
แขวง/เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

โทร. 02- 5090877 , 081-9900711, 081-6779727, โทรสาร 02-5090877

                  ผงผนึกกันสีตก  ฟิกซ์ แอลบี ( FIX – LB )
ผงผนึกสีกันสีตกฟิกซ์แอลบี ( FIX – LB )   คือสารผนึกสีกันสีตกตัวใหม่ มีคุณสมบัติทำปฏิกิริยาให้สียึดเกาะเส้นใยได้เป็นอย่างดี มีลักษณะเป็นผงผงละเอียดสีขาวครีม ใช้กับสีโยฮันและสีไดโนฟิกซ์  สำหรับระบายสีผ้าบาติกลายเขียนเทียนโดยไม่ต้องใช้ซิลิเกตเคลือบกันสีตกให้ยุ่งยากและเปลืองค่าใช้จ่ายอีกต่อไป เมื่อผสมฟิกซ์แอลบีลงในน้ำสีแล้วนำไประบายได้ทันที ระบายเสร็จแล้วทิ้งผ้าค้างไว้บนกรอปขึงผ้าไว้อย่างน้อย 1 คืน เมื่อเสร็จขั้นตอนกระบวนการเทคนิคแล้วสีจะยึดเกาะเส้นใยอย่างถาวร ทำให้สีไม่ตกหรือหลุดลอกอย่างมั่นใจ
    1. การเตรียมสี หรือการผสมสี
               1.1 การผสมสีสำหรับระบาย
                สีเข้ม :             ผงสีประมาณ 1 ช้อนชาพูน + FIX-LB  1 ช้เอนชาพูน  + น้ำอุ่น ประมาณ 100 ซีซี
                สีปานกลาง :   ผงสีประมาณ 1 ช้อนชา + FIX-LB  1 ช้เอนชา  + น้ำอุ่น ประมาณ 100 ซีซี
                สีอ่อน :           ผงสีประมาณ ครึ่งช้อนชา + FIX-LB  ครึ่งช้อนชา  + น้ำอุ่น ประมาณ 100 ซีซี
                  1.2     การผสมสีสำหรับนำไปย้อมผ้า  ( อัตราส่วน สี + ฟิกซืแอลบีต่อน้ำ  1  ลิตร )

    สีเข้มที่สุด :       ผงสี  50 กรัม + FIX-LB   50  กรัม/ลิตร 


    สีกลาง :            ผงสี  20 กรัม + FIX-LB   20 กรัม /ลิตร

    สีอ่อน  :            ผงสี  5  กรัม + FIX-LB      5  กรัม/ลิตร

ข้อควรระวัง    :   ไม่ควรใช้สีมากกว่า 60 กรัมต่อน้ำ 1 ลิตร เพราะเป็นการใช้สีเกินกำหนด จะทำให้มีสีส่วนเกินออกมากเมื่อล้างทำความสะอาดผ้า  

ข้อควรทราบ   :   น้ำสีผสมกับฟิกซ์แอลบีแล้วจะใช้ได้ดีภายใน 1 วัน  วันต่อไปเฉดสีจะค่อยๆ อ่อนลงทีละนิด ทางที่ดีที่สุดควรผสมสีสำหรับจะใช้วันต่อวัน
